Проект планировки (проект межевания в составе проекта планировки) территории, ограниченной улицами

Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко

основная (утверждаемая) часть

Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения системы инженерно-технического обеспечения – распределительного газопровода для многоквартирных домов, необходимого для развития территории.

1. Введение

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами

Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко выполнен в рамках решения Глазовской городской Думы от 29.09.2010 № 922 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекта плитами Сущевского» для строительства и размещения распределительного газопровода многоквартирных домов.

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко (далее проект планировки и проект межевания территории) для строительства и размещения распределительного газопровода многоквартирных домов являются:

1) постановление Администрации города Глазова  от 15.04 8.2011 № 23/41 «О подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, ограниченных улицами: Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко; Кирова - Ленина - Пряженникова – Советская; Кирова – Мира – Пряженникова - Глинки для строительства и размещения распределительных газопроводов многоквартирных домов»;

2) муниципальный контракт  от 12.04.2011 № 11-2593;

3) утвержденное техническое задание на выполнение данных проектов.

Цель разработки проекта планировки и проекта межевания территории - выделить элементы  планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения, установить границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.

При проектировании допускается изменение конфигурации трассы распределительного газопровода многоквартирных домов.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использованы нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Закон УР «О регулировании градостроительной деятельности в УР» от 13.11.2007 № 61-РЗ;

3. Генеральный план г.Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 № 593;

4. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 №  829;

5. Проект межевания территории жилого квартала в границах улиц:  Тани Барамзиной – Короленко – Кирова - Ленина, утвержденный постановлением Главы Администрации от 13.11.2009 № 23/197;

6. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

7.  СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

9. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

10. СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

11. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданные ОАО «Удмуртгаз» от 27.01.2011 № 10213.

12. Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей» (для газопровода охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны - для подземных газопроводов,  2,0 м для наземных газопроводов).

2.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

По установленным красным линиям территория, ограниченная улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко, составляет  24,4га.

В настоящее время в южной части территории размещены: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», МОУ «Гимназия № б», Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ГОУ ВПО «ИжГТУ»,  на западной и восточной стороне - находятся четырех- и пятиэтажные жилые дома и магазины,  в северной части – МОУ «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа № 5», четырех- и пятиэтажные жилые дома. На территории квартала размещены детские комбинаты, здание гостиничного комплекса «Глазов», девятиэтажные жилые дома, административные здания, производственная база, МУ ДОД «Центр подростковых клубов «Непоседы», складское помещение и здание ЖЭК № 4, объекты энергетики и здание ВНС1. Застройка данной территории осуществлялась в 1960-1967 годы.

В результате градостроительного анализа территории  с учетом существующего размещения инженерно-технического обеспечения и с техническими условиями на присоединение к газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданными ОАО «Удмуртгаз» от 27.01.2011 № 10213 в кадастровом квартале 18:28:000031 территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко установлено следующее:

1. Проектом межевания территории жилого квартала в границах улиц:  Тани Барамзиной – Короленко – Кирова - Ленина, утвержденным постановлением Главы Администрации от 13.11.2009 № 23/197, установлены границы:

- застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на

которых расположены линейные объекты, зарегистрированных в государственном кадастре ЕГРЗ;

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие земельные участки |  |  |  |  |  |
| (зарегистрированные в ЕГРЗ) |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Адрес | Разрешенный вид использования | Площадь земельного участка, м2 | Границы з.у. установлены (не установлены) в соответствии с земельным законодательством | Кадастровый номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тани Барамзиной – Короленко - Кирова – Ленина |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова, д. 22 | размещение детской музыкальной школы | 7 129,0 | установлены | 18:28:000031:6 |
| 2 | ул.Кирова, д. 24 | размещение производственной базы | 8 102,0 | не установлены | 18:28:000031:11 |
| 3 | ул.Кирова, д. 34 | для размещения общеобразовательной школы № б | 14 170,0 | не установлены | 18:28:000031:9 |
| 4 | ул.Кирова,д.36 /17 | для обслуживания административного здания | 4 020,0 | установлены | 18:28:000031:47 |
| 5 | ул.Ленина, д.3 «а» | для размещения детского комбината № 32 | 4 686,0 | не установлены | 18:28:000031:3 |
| 6 | ул.Ленина,д.3 «б» | для размещения детского комбината № 31 | 4 605,0 | не установлены | 18:28:000031:4 |
| 7 | ул.Ленина,д.3 «в» | складекие помещения ЖЭК № 4 | 323,0 | установлены | 18:28:000031:19 |
| 8 | ул.Ленина, д.7 | для обслуживания здания | 720,0 | установлены | 18:28:000031:18 |
| 9 | ул.Ленина, д.7 «б» | для иных целей | 78,0 | не установлены | 18:28:000031:17 |
| 10 | ул.Ленина, д.9 «г» | для реконструкции здания павильона | 877,0 | установлены | 18:28:000031:48 |
| 11 | ул.Ленина, д.11« г» | размещение клуба “Спутник” | 792,0 | не установлены | 18:28:000031:15 |
| 12 | ул.Ленина, д.13 «а» | размещение производственной базы | 901,0 | не установлены | 18:28:000031:12 |
| 13 | ул.Ленина, д.13 «б» | для обслуживания зданий | 7 838,0 | установлены | 18:28:000031:37 |
|  | ул.Ленина, д.13 «г» |  |  |  |  |
| 14 | ул.Ленина, д.15 «а» | для обслуживания административного здания | 3 768,0 | установлены | 18:28:000031:46 |
| 15 | ул.Ленина, д.15 «б» | Для размещения хозяйственного блока административно-бытового здания | 1605,3 | установлены | 18:28:000031:1 |
| 16 |  | обслуживание административно-бытового здания | 776,0 | установлены | 18:28:000031:38 |
| 17 | ул.Ленина,д.15 «в» | для обслуживания административно-бытового здания | 870,0 | установлены | 18:28:000031:36 |
| 18 | ул. Короленко, д.27 | для размещения административного здания | 1 460,0 | не установлены | 18:28:000031:2 |
| 19 | ул. Короленко, д.31 | для обелуживания здания (назначение: торговое) | 1 024,0 | установлены | 18:28:000031:22 |
| 20 | ул. Короленко, д.31 «а» | для обслуживания здания ЖЭК № 4 | 1 119,0 | установлены | 18:28:000031:21 |
|  |  | для обслуживания торгового павильона | 44,0 | не установлены | 18:28:000031:39 |
| 21 | ул.Тани Барамзиной, д.9 «а» | для иных целей | 482,0 | установлены | 18:28:000031:33 |
| 22 | ул.Тани Барамзиной, д.11 | для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии Удмуртской Республики ‘Специальная коррекционная школа № 5 г. Глазова Удмуртской Республики” | 10 488,0 | установлены | 18:28:000031:26 |
| 23 | от юго-восточного угла дома №23б, г. Удмуртская Респ. г. Глазов ул. Короленко в 9 м на юг | для обслуживания ВНС-1 | 139,0 | установлены | 18:28:000031:34 |
| 24 | Здания, Республика Удмуртская, г. Глазов, ул. Ленина д. 5а в 12 м на юго-восток | под объекты энергетики | 81,0 | не установлены | 18:28:000031:32 |
| 25 | Здания, г. Республика Удмуртская г. Глазов ул. Короленко д. 31 в 32 м на запад | под объекты энергетики | 134,0 | не установлены | 18:28:000031:31 |

- зон действия публичных сервитутов;

- формируемых земельных участков, планируемых для предоставления

физическим и юридическим лицам для строительства;

- земельных участков общего пользования (основные проезды, скверы).

2. На основании письма управления имущественных отношений Администрации города Глазова от 21.04.2011 № 01-13/325  в проекте планировки и проекте межевания территории отражены земельные участки под многоквартирными домами, зарегистрированные в государственном кадастре ЕГРЗ;

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки под многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| (зарегистрированные в ЕГРЗ) |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Адрес | Разрешенный вид использования | Площадь зем. уч-ка., м2 | Границы з.у. установлены (не установлены) в соответствии с земельным законодательством | Кадастровый номер | Проектируемые публичные сервитуты для строительства и обслуживания распределительного газопровода многоквартирных домов (площади зем.уч. публичного сервитута, м2 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Многоквартирные дома, подлежащие газификации |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | ул. Короленко, д. 23 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2031,0 | установлены | 18:28:000031:74 | 66,1 |
| - 2 | ул. Короленко, д. 23 «г» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3140,0 | установлены | 18:28:000031:50 | 95,1 |
| - 5 | ул. Короленко, д. 25 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4342,0 | установлены | 18:28:000031:72 | 132,1 |
| - 6 | ул. Короленко, д. 25 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3153,0 | установлены | 18:28:000031:71 | 155,3 |
| - 7 | ул. Короленко, д. 25 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2718,0 | установлены | 18:28:000031:70 | 81,7 |
| - 9 | ул. Короленко, д. 27 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3177,0 | установлены | 18:28:000031:68 | 153,0 |
| - 10 | ул.Короленко, д. 29 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4417,0 | установлены | 18:28:000031:62 | 111,8 |
| - 11 | ул.Короленко, д. 29 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4383,0 | установлены | 18:28:000031:61 | 248,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 12 | ул.Короленко, д. 29 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4350,0 | установлены | 18:28:000031:60 | 67,6 |
| - 14 | ул.Короленко, д.33/1 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3183,0 | установлены | 18:28:000031:67 | 230,3 |
| - 19 | ул. Ленина, д. 1/15 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3983,0 | установлены | 18:28:000031:55 | 133,2 |
| - 23 | ул. Ленина, д. 3 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 1978,0 | установлены | 18:28:000031:57 | 135,1 |
| - 24 | ул. Ленина, д. 5 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3965,0 | установлены | 18:28:000031:78 | 150,3 |
| - 25 | ул. Ленина, д. 5 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3985,0 | установлены | 18:28:000031:80 | 138,4 |
| - 26 | ул. Ленина, д. 5 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3984,0 | установлены | 18:28:000031:81 | 96,4 |
| - 28 | ул. Ленина, д. 7 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3162,0 | установлены | 18:28:000031:82 | 78,7 |
| - 29 | ул. Ленина, д. 9 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3959,0 | установлены | 18:28:000031:79 | 117,4 |
| - 15 | ул. Ленина, д. 9 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3983,0 | установлены | 18:28:000031:51 | 133,0 |
| - 30 | ул. Ленина, д. 9 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3963,0 | установлены | 18:28:000031:83 | 160,7 |
| - 16 | ул. Ленина, д.11 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3719,0 | установлены | 18:28:000031:52 | 184,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 20 | ул. Ленина, д. 11«а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3988,0 | установлены | 18:28:000031:75 | 149,7 |
| - 21 | ул. Ленина, д.11«б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3162,0 | установлены | 18:28:000031:76 | 217,7 |
| - 22 | ул. Ленина, д. 11«в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3086,0 | установлены | 18:28:000031:77 | 228,6 |
| - 17 | ул. Ленина, д. 13 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3726,0 | установлены | 18:28:000031:54 | 150,1 |
| - 18 | ул. Ленина, д. 15 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2009,0 | установлены | 18:28:000031:53 | 9,9 |
| - 32 | ул. Тани Барамзиной, д. 3 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3204,0 | установлены | 18:28:000031:66 | 136,8 |
| - 33 | ул. Тани Барамзиной, д. 5 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3194,0 | установлены | 18:28:000031:65 | 115,9 |
| - 34 | ул. Тани Барамзиной, д. 7 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3183,0 | установлены | 18:28:000031:64 | 136,2 |
| - 35 | ул. Тани Барамзиной, д. 9 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3721,0 | установлены | 18:28:000031:63 | 95,7 |
| - 36 | ул. Тани Барамзиной, д. 13 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3986,0 | установлены | 18:28:000031:56 | 98,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Многоквартирные дома газифицированные |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Короленко, д. 23 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2806,0 | установлены | 18:28:000031:73 | газифицирован |
|  | ул. Короленко, д. 23 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4623,0 | установлены | 18:28:000031:49 | газифицирован |
|  | ул. Короленко, д. 25 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2845,0 | установлены | 18:28:000031:69 | газифицирован |
|  | ул.Короленко, д. 29 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2874,0 | установлены | 18:28:000031:58 | газифицирован |
|  | ул. Ленина, д. 5 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2865,0 | установлены | 18:28:000031:59 | газифицирован |
|  | ул. Ленина, д. 9 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2850,0 | установлены | 18:28:000031:84 | газифицирован |

3. Данным проектом планировки и проектом межевания территории установлены границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов. (см Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов и Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов).

Территория  квартала со всех сторон ограничена транспортными магистралями, внутри квартала от ул. Короленко к ул. Ленина расположен сквозной проезд. По улицам  Тани Барамзиной, Короленко, Кирова организовано движение общественного транспорта (автобус). Пешеходные связи осуществляются по существующим тротуарам вдоль сквозных проездов и основных магистральных улиц.

Существующие многоквартирные дома и объекты социального, коммерческого и вспомогательного назначения обеспечены централизованными сетями горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи, газоснабжением высокого давления.

Газифицированы многоквартирные дома по адресам:

1)ул. Короленко, д.25 «в»;

2)  ул. Короленко,  д.29 «в»;

3) ул. Короленко, д.23 «б»;

4) ул. Короленко, д.23;

5) ул. Ленина, д.5 «в»;

6)  ул. Ленина, д.9 «в».

После размещения (проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию) объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов на территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко планируется газифицировать 30 многоквартирных домов по следующим адресам:

1) ул. Короленко, д. 23 «а»,  д. 23 «г», д. 25, д. 25 «а», д. 25 «б», д. 27 «а», д. 29,

д. 29 «а», д. 29 «б», д. 33/1;

2) ул. Ленина, д.1/15, д.3, д.5, д.5 «а», д.5б, д.7 «а», д.9, д.9 «а», д.9 «б», д. 11, д. 11 «а», д. 11 «б», д. 11 «в»,  д. 13, д.  15;

3) ул. Тани Барамзиной, д. 3, д. 5, д. 7, д.  9, д.13.

Проектируемая общая  протяженность  подземного  газопровода  (материал труб - экструдированный полиэтилен) и надземного газопровода по фасадам  многоквартирных домов (материал труб - сталь)  ориентировочно 1820 м.

Точка подключения  распределительного газопровода на выходе от ШГРП, расположенной  в районе многоквартирного дома по адресу: ул. Короленко, д.25 «в»,

Границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет нанесены в графической части проекта межевания территории.

Формирование земельных участков объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов на территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко выполнено с учетом:

- того, что для газопровода охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны - для подземных газопроводов и  2,0 м - для наземных газопроводов;

2) существующей градостроительной ситуации - границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и фактического использования территории.

В результате разработки проекта планировки и проекта межевания территории предложено выделение зон действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях ремонта сетей инженерной инфраструктуры - распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях ремонта сетей инженерной инфраструктуры определялись, исходя из нормативной документации - Постановления правительства РФ от 20.11.2000  № 878. «Правила охраны газораспределительных сетей» (для газопроводов охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны – для подземных газопроводов, 2,0 м – для надземных газопроводов).

Приложение 1. Каталог утвержденных координат красных линий.

Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов

Приложение 1. Каталог утвержденных координат красных линий.

| Характерные точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 532908,18 | 2197478,61 |
| 2 | 532871,58 | 2197466,54 |
| 3 | 532563,93 | 2197463,24 |
| 4 | 532559,62 | 2197852,67 |
| 5 | 532709,34 | 2197842,86 |
| 6 | 533045,94 | 2197975,11 |
| 7 | 533056,36 | 2197973,26 |
| 8 | 533237,63 | 2197613,37 |

Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов.

| Характерные точки оси проектируемой трассы № точки | Координаты, м |  | Место расположения трассы распределительного газопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 532851,93 | 2197567,78 | в земле |
| 2 | 532848,53 | 2197527,57 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 3 | 532799,78 | 2197526,81 |  |
| 4 | 532799,99 | 2197513,64 |  |
| 5 | 532801,99 | 2197513,67 |  |
|  |  |  | в земле |
| 6 | 532803,24 | 2197484,85 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 7 | 532800,24 | 2197484,80 |  |
| 8 | 532800,42 | 2197473,41 |  |
|  |  |  | в земле |
| 9 | 532779,75 | 2197472,96 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 10 | 532779,57 | 2197484,49 |  |
| 11 | 532711,17 | 2197483,42 |  |
| 12 | 532711,19 | 2197482,42 |  |
|  |  |  | в земле |
| 13 | 532674,62 | 2197481,84 |  |
| 14 | 532774,50 | 2197671,85 | в земле |
| 15 | 532792,92 | 2197626,91 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 16 | 532821,94 | 2197638,78 |  |
| 17 | 532826,84 | 2197626,81 |  |
|  |  |  | в земле |
| 18 | 532839,12 | 2197597,45 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 19 | 532844,25 | 2197585,56 |  |
|  |  |  | в земле |
| 1 | 532851,93 | 2197567,78 |  |
| 20 | 532872,47 | 2197576,43 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 21 | 532935,50 | 2197602,94 |  |
|  |  |  | в земле |
| 22 | 532927,99 | 2197620,65 |  |
| 23 | 532930,86 | 2197621,85 |  |
| 20 | 532872,47 | 2197576,43 | по фасаду |
| 24 | 532877,21 | 2197564,62 |  |
|  |  |  | в земле |
| 25 | 532889,26 | 2197536,27 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 26 | 532894,50 | 2197523,89 |  |
|  |  |  | в земле |
| 27 | 532908,28 | 2197498,87 |  |
| 28 | 533159,35 | 2197603,63 | в земле |
| 29 | 533139,99 | 2197595,60 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 30 | 533107,37 | 2197582,07 |  |
| 31 | 533109,87 | 2197576,07 |  |
|  |  |  | в земле |
| 32 | 533090,38 | 2197567,84 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 33 | 533087,87 | 2197573,84 |  |
| 34 | 533069,39 | 2197566,17 |  |
|  |  |  | в земле |
| 35 | 533058,03 | 2197592,91 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 36 | 533076,45 | 2197600,70 |  |
| 37 | 533071,46 | 2197612,51 |  |
|  |  |  | в земле |
| 38 | 533059,65 | 2197641,39 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 39 | 533054,76 | 2197652,90 |  |
| 40 | 532991,91 | 2197626,21 |  |
|  |  |  | в земле |
| 41 | 532980,90 | 2197642,80 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 23 | 532930,86 | 2197621,85 |  |
| 42 | 532925,80 | 2197633,92 |  |
|  |  |  | в земле |
| 43 | 532918,04 | 2197652,47 |  |
| 44 | 532901,26 | 2197646,00 |  |
| 45 | 532900,91 | 2197646,88 |  |
| 29 | 533139,99 | 2197595,60 | в земле |
| 46 | 533135,01 | 2197607,61 |  |
| 47 | 533143,04 | 2197634,86 |  |
| 48 | 532717,10 | 2197790,46 | в земле |
| 49 | 532727,82 | 2197790,63 |  |
| 50 | 532727,73 | 2197796,27 |  |
| 51 | 533130,68 | 2197813,87 | в земле |
| 52 | 533115,37 | 2197841,64 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 53 | 533110,38 | 2197853,39 |  |
|  |  |  | в земле |
| 54 | 533095,43 | 2197880,97 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 55 | 533090,62 | 2197892,93 |  |
|  |  |  | в земле |
| 56 | 533075,49 | 2197919,93 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 57 | 533070,98 | 2197931,45 |  |
| 58 | 533066,32 | 2197929,64 |  |
|  |  |  | в земле |
| 59 | 533051,81 | 2197955,64 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 60 | 533006,74 | 2197937,47 |  |
|  |  |  | в земле |
| 61 | 533004,37 | 2197912,75 |  |
| 62 | 532952,18 | 2197892,90 |  |
| 63 | 532955,01 | 2197885,96 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 64 | 532959,89 | 2197874,02 |  |
| 65 | 532891,71 | 2197847,29 |  |
|  |  |  | в земле |
| 66 | 532889,38 | 2197846,38 |  |
| 67 | 532901,07 | 2197817,45 |  |
| 68 | 532903,40 | 2197818,37 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 69 | 532908,12 | 2197806,64 |  |
|  |  |  | в земле |
| 70 | 532915,79 | 2197788,95 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 71 | 532866,48 | 2197769,54 |  |
| 65 | 532891,71 | 2197847,29 | по фасаду |
| 72 | 532886,95 | 2197859,05 |  |
|  |  |  | в земле |
| 73 | 532876,41 | 2197886,37 |  |
| 74 | 532875,63 | 2197710,28 | в земле |
| 75 | 532887,91 | 2197715,10 |  |
| 76 | 532871,19 | 2197757,59 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 71 | 532866,48 | 2197769,54 |  |
|  |  |  | в земле |
| 77 | 532860,21 | 2197785,48 |  |
| 78 | 532861,67 | 2197786,05 |  |
| 79 | 532860,92 | 2197787,90 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 80 | 532856,01 | 2197799,99 |  |
|  |  |  | в земле |
| 81 | 532855,26 | 2197801,84 |  |
| 82 | 532852,61 | 2197800,79 |  |
| 83 | 532842,65 | 2197825,86 |  |
| 84 | 532844,51 | 2197826,59 |  |
| 85 | 532843,77 | 2197828,45 |  |
|  |  |  | по фасаду |
| 86 | 532839,08 | 2197840,26 |  |
|  |  |  | в земле |
| 87 | 532828,45 | 2197867,11 |  |

Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых  земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов

(проектные границы земельных участков)

| № т. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 533 588,73 | 2 200 619,07 |
| 2 | 533 586,81 | 2 200 623,68 |
| 3 | 533 569,77 | 2 200 616,61 |
| 4 | 533 566,08 | 2 200 625,49 |
| 5 | 533 568,90 | 2 200 635,07 |
| 6 | 533 573,04 | 2 200 649,09 |
| 7 | 533 569,89 | 2 200 656,10 |
| 8 | 533 562,85 | 2 200 632,20 |
| 9 | 533 562,60 | 2 200 631,38 |
| 10 | 533 560,78 | 2 200 625,21 |
| 11 | 533 566,11 | 2 200 612,38 |
| 12 | 533 568,41 | 2 200 613,34 |
| 13 | 533 569,37 | 2 200 611,03 |
| 14 | 533 571,09 | 2 200 611,75 |
| 15 | 533 539,25 | 2 200 591,50 |
| 16 | 533 537,32 | 2 200 596,11 |
| 17 | 533 525,97 | 2 200 591,32 |
| 18 | 533 521,96 | 2 200 589,63 |
| 19 | 533 517,84 | 2 200 587,89 |
| 20 | 533 519,77 | 2 200 583,28 |
| 21 | 533 523,88 | 2 200 585,01 |
| 22 | 533 527,91 | 2 200 586,71 |
| 23 | 533 500,13 | 2 200 584,87 |
| 24 | 533 490,11 | 2 200 608,43 |
| 25 | 533 488,75 | 2 200 611,63 |
| 26 | 533 484,15 | 2 200 609,67 |
| 27 | 533 485,50 | 2 200 606,48 |
| 28 | 533 495,51 | 2 200 582,95 |
| 29 | 533 502,19 | 2 200 631,19 |
| 30 | 533 493,02 | 2 200 653,65 |
| 31 | 533 490,39 | 2 200 660,07 |
| 32 | 533 485,77 | 2 200 658,15 |
| 33 | 533 488,43 | 2 200 651,66 |
| 34 | 533 497,58 | 2 200 629,28 |
| 35 | 533 422,67 | 2 200 644,94 |
| 36 | 533 415,84 | 2 200 655,25 |
| 37 | 533 411,67 | 2 200 661,53 |
| 38 | 533 406,97 | 2 200 659,56 |
| 39 | 533 411,24 | 2 200 653,13 |
| 40 | 533 417,99 | 2 200 642,95 |
| 41 | 533 356,53 | 2 200 652,62 |
| 42 | 533 355,35 | 2 200 655,44 |
| 43 | 533 347,83 | 2 200 673,41 |
| 44 | 533 328,79 | 2 200 666,07 |
| 45 | 533 327,01 | 2 200 663,69 |
| 46 | 533 328,29 | 2 200 660,52 |
| 47 | 533 345,09 | 2 200 667,00 |
| 48 | 533 350,72 | 2 200 653,56 |
| 49 | 533 351,92 | 2 200 650,70 |
| 50 | 533 358,32 | 2 200 641,89 |
| 51 | 533 354,90 | 2 200 640,46 |
| 52 | 533 353,14 | 2 200 639,73 |
| 53 | 533 361,62 | 2 200 619,71 |
| 54 | 533 366,23 | 2 200 621,65 |
| 55 | 533 362,00 | 2 200 631,62 |
| 56 | 533 359,70 | 2 200 637,05 |
| 57 | 533 360,25 | 2 200 637,28 |
| 58 | 533 361,09 | 2 200 631,25 |
| 59 | 533 339,03 | 2 200 517,56 |
| 60 | 533 327,69 | 2 200 538,15 |
| 61 | 533 325,24 | 2 200 542,62 |
| 62 | 533 320,62 | 2 200 540,64 |
| 63 | 533 323,06 | 2 200 536,21 |
| 64 | 533 334,37 | 2 200 515,66 |
| 65 | 533 319,99 | 2 200 554,99 |
| 66 | 533 311,53 | 2 200 574,88 |
| 67 | 533 307,93 | 2 200 583,34 |
| 68 | 533 303,33 | 2 200 581,39 |
| 69 | 533 306,94 | 2 200 572,89 |
| 70 | 533 315,38 | 2 200 553,04 |
| 71 | 533 301,83 | 2 200 591,85 |
| 72 | 533 299,93 | 2 200 596,47 |
| 73 | 533 294,74 | 2 200 594,29 |
| 74 | 533 282,50 | 2 200 589,14 |
| 75 | 533 281,66 | 2 200 588,79 |
| 76 | 533 274,98 | 2 200 604,27 |
| 77 | 533 270,38 | 2 200 602,31 |
| 78 | 533 277,81 | 2 200 585,11 |
| 79 | 533 276,70 | 2 200 571,92 |
| 80 | 533 274,46 | 2 200 545,27 |
| 81 | 533 279,46 | 2 200 545,34 |
| 82 | 533 281,71 | 2 200 572,00 |
| 83 | 533 282,71 | 2 200 583,81 |
| 84 | 533 284,46 | 2 200 584,54 |
| 85 | 533 296,67 | 2 200 589,68 |
| 86 | 533 234,17 | 2 200 502,63 |
| 87 | 533 233,06 | 2 200 528,17 |
| 88 | 533 232,91 | 2 200 531,45 |
| 89 | 533 227,91 | 2 200 531,37 |
| 90 | 533 228,05 | 2 200 528,09 |
| 91 | 533 229,17 | 2 200 502,55 |
| 92 | 533 228,81 | 2 200 493,65 |
| 93 | 533 217,49 | 2 200 493,40 |
| 94 | 533 208,14 | 2 200 493,20 |
| 95 | 533 208,21 | 2 200 488,20 |
| 96 | 533 217,70 | 2 200 488,41 |
| 97 | 533 228,88 | 2 200 488,65 |
| 98 | 533 139,57 | 2 200 502,66 |
| 99 | 533 117,96 | 2 200 502,33 |
| 100 | 533 105,00 | 2 200 502,12 |
| 101 | 533 103,00 | 2 200 502,08 |
| 102 | 533 103,08 | 2 200 497,09 |
| 103 | 533 105,05 | 2 200 497,12 |
| 104 | 533 117,74 | 2 200 497,32 |
| 105 | 533 139,65 | 2 200 497,66 |
| 106 | 533 269,85 | 2 200 616,16 |
| 107 | 533 266,19 | 2 200 624,90 |
| 108 | 533 257,57 | 2 200 645,52 |
| 109 | 533 252,96 | 2 200 643,59 |
| 110 | 533 261,57 | 2 200 623,00 |
| 111 | 533 265,23 | 2 200 614,22 |
| 112 | 533 223,66 | 2 200 645,59 |
| 113 | 533 218,29 | 2 200 658,69 |
| 114 | 533 217,27 | 2 200 658,24 |
| 115 | 533 212,51 | 2 200 669,43 |
| 116 | 533 207,80 | 2 200 680,50 |
| 117 | 533 209,12 | 2 200 681,06 |
| 118 | 533 205,24 | 2 200 690,54 |
| 119 | 533 200,61 | 2 200 688,64 |
| 120 | 533 209,06 | 2 200 668,02 |
| 121 | 533 219,03 | 2 200 643,70 |
| 122 | 533 561,47 | 2 200 832,50 |
| 123 | 533 552,18 | 2 200 849,34 |
| 124 | 533 546,09 | 2 200 860,39 |
| 125 | 533 541,44 | 2 200 858,48 |
| 126 | 533 547,54 | 2 200 847,40 |
| 127 | 533 556,74 | 2 200 830,72 |
| 128 | 533 541,14 | 2 200 872,09 |
| 129 | 533 534,14 | 2 200 884,99 |
| 130 | 533 526,21 | 2 200 899,61 |
| 131 | 533 521,51 | 2 200 897,80 |
| 132 | 533 529,47 | 2 200 883,12 |
| 133 | 533 536,45 | 2 200 870,24 |
| 134 | 533 521,41 | 2 200 911,57 |
| 135 | 533 518,20 | 2 200 917,30 |
| 136 | 533 506,28 | 2 200 938,57 |
| 137 | 533 501,56 | 2 200 936,77 |
| 138 | 533 513,51 | 2 200 915,44 |
| 139 | 533 516,69 | 2 200 909,77 |
| 140 | 533 497,08 | 2 200 948,33 |
| 141 | 533 495,70 | 2 200 950,79 |
| 142 | 533 482,55 | 2 200 974,35 |
| 143 | 533 477,90 | 2 200 972,44 |
| 144 | 533 490,98 | 2 200 949,01 |
| 145 | 533 492,37 | 2 200 946,50 |
| 146 | 533 433,10 | 2 200 960,13 |
| 147 | 533 431,46 | 2 200 942,88 |
| 148 | 533 430,45 | 2 200 932,28 |
| 149 | 533 391,20 | 2 200 917,35 |
| 150 | 533 385,57 | 2 200 915,21 |
| 151 | 533 377,32 | 2 200 912,07 |
| 152 | 533 378,02 | 2 200 910,36 |
| 153 | 533 381,10 | 2 200 902,81 |
| 154 | 533 385,75 | 2 200 904,65 |
| 155 | 533 383,89 | 2 200 909,22 |
| 156 | 533 387,47 | 2 200 910,58 |
| 157 | 533 393,03 | 2 200 912,69 |
| 158 | 533 435,14 | 2 200 928,71 |
| 159 | 533 435,49 | 2 200 932,39 |
| 160 | 533 437,75 | 2 200 956,26 |
| 161 | 533 435,15 | 2 200 955,25 |
| 162 | 533 386,33 | 2 200 913,36 |
| 163 | 533 317,69 | 2 200 877,75 |
| 164 | 533 314,02 | 2 200 887,26 |
| 165 | 533 307,17 | 2 200 905,01 |
| 166 | 533 302,50 | 2 200 903,21 |
| 167 | 533 309,31 | 2 200 885,56 |
| 168 | 533 313,04 | 2 200 875,91 |
| 169 | 533 332,74 | 2 200 833,78 |
| 170 | 533 331,81 | 2 200 836,14 |
| 171 | 533 330,06 | 2 200 840,46 |
| 172 | 533 320,13 | 2 200 865,03 |
| 173 | 533 319,22 | 2 200 867,36 |
| 174 | 533 314,54 | 2 200 865,53 |
| 175 | 533 325,41 | 2 200 838,62 |
| 176 | 533 328,11 | 2 200 831,95 |
| 177 | 533 329,14 | 2 200 832,36 |
| 178 | 533 326,65 | 2 200 839,11 |
| 179 | 533 346,52 | 2 200 807,65 |
| 180 | 533 342,10 | 2 200 817,86 |
| 181 | 533 338,86 | 2 200 825,33 |
| 182 | 533 334,24 | 2 200 823,42 |
| 183 | 533 337,43 | 2 200 816,06 |
| 184 | 533 341,89 | 2 200 805,77 |
| 185 | 533 297,29 | 2 200 774,41 |
| 186 | 533 299,75 | 2 200 768,16 |
| 187 | 533 313,10 | 2 200 734,25 |
| 188 | 533 303,14 | 2 200 730,34 |
| 189 | 533 304,97 | 2 200 725,69 |
| 190 | 533 319,58 | 2 200 731,43 |
| 191 | 533 304,42 | 2 200 769,94 |
| 192 | 533 301,94 | 2 200 776,24 |
| 193 | 533 297,23 | 2 200 788,20 |
| 194 | 533 293,23 | 2 200 798,35 |
| 195 | 533 291,88 | 2 200 801,81 |
| 196 | 533 293,36 | 2 200 802,39 |
| 197 | 533 291,66 | 2 200 806,59 |
| 198 | 533 285,59 | 2 200 804,12 |
| 199 | 533 288,59 | 2 200 796,51 |
| 200 | 533 292,58 | 2 200 786,36 |
| 201 | 533 286,75 | 2 200 818,67 |
| 202 | 533 285,15 | 2 200 822,60 |
| 203 | 533 285,07 | 2 200 822,82 |
| 204 | 533 282,44 | 2 200 821,77 |
| 205 | 533 274,32 | 2 200 842,20 |
| 206 | 533 276,16 | 2 200 842,93 |
| 207 | 533 274,50 | 2 200 847,11 |
| 208 | 533 268,01 | 2 200 844,53 |
| 209 | 533 277,87 | 2 200 819,72 |
| 210 | 533 279,47 | 2 200 815,71 |
| 211 | 533 269,83 | 2 200 858,92 |
| 212 | 533 268,93 | 2 200 861,19 |
| 213 | 533 259,20 | 2 200 885,77 |
| 214 | 533 254,55 | 2 200 883,93 |
| 215 | 533 264,28 | 2 200 859,37 |
| 216 | 533 265,18 | 2 200 857,08 |
| 217 | 533 145,56 | 2 200 805,71 |
| 218 | 533 156,78 | 2 200 805,88 |
| 219 | 533 156,78 | 2 200 814,02 |
| 220 | 533 153,66 | 2 200 813,97 |
| 221 | 533 153,71 | 2 200 810,83 |
| 222 | 533 145,48 | 2 200 810,70 |